Листы самообследования жилых помещений одноквартирных жилых домов на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара

Листы самообследования содержат список контрольных вопросов, помогающих собственникам жилья, ответственным квартиросъемщикам
или арендаторам самостоятельно провести проверку жилого помещения
на соответствие требованиям пожарной безопасности, а также содержат рекомендации по порядку осуществления действий в случае обнаружения факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара.

Листы самообследования разработаны с учетом того, что к разным категориям объектов применяются разные требования по пожарной безопасности.

При использовании листа самообследования жилых помещений
на выявление факторов, способствующих возможности возникновения
и распространения пожара, в одноквартирном жилом доме, основной акцент направлен на:

- обнаружение неисправности электрической проводки и электроприборов;

- обнаружение неисправности газового оборудованию;

- обнаружение нарушения использования газового оборудования,
в том числе газовых баллонов;

- обнаружение неисправности печей и печного отопления;

- нарушение правил содержания и эксплуатации территории.

Лист самообследования жилых помещений на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара, в одноквартирном жилом доме

| Наименование фактора, способствующего возможности возникновения и распространения пожара |  | Действия при обнаружении фактора |  | Нормативная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неисправности электрической проводки и электроприборов |  |  |  |  |
| Эксплуатируется проводка с видимыми повреждениями изоляции |  | Заменить поврежденные провода |  | п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима) |
| Эксплуатируются электроприборы с поврежденными проводами (в т.ч. «скрутки», соединение различных проводов медных с алюминиевыми, и с различным сечением, открытыми распределительными коробками) |  | Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста. Заменить провода. |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Эксплуатируются электроприборы, которые: - сильно нагреваются во время работы (за исключением нагревательных электроприборов, чайников, кипятильников и т.п.). - искрят. - имеют видимые повреждения, либо ощущается посторонний запах, наблюдается эффект нагрева металла, сопровождающийся изменением цвета проводов и клеммных соединений в местах контактов электроповодников |  | Прекратить эксплуатацию электроприборов |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Розетки ненадежно закреплены, имеют следы теплового воздействия (оплавления), горячие на ощупь |  | Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Использование в электроприборах штепсельных вилок с несоответствующим диаметром |  | Прекратить эксплуатацию электроприборов |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| В помещении производится сушка белья или одежды на электрообогревателях |  | Исключить использование электрообогревателей для сушки белья |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Отопительные приборы расположены в непосредственной близости к другим электроприборам |  | Расставить электроприборы и отопительные приборы так, чтобы минимизировать их воздействие друг на друга |  | п. Правил противопожарного режима |
| Электрические утюги, электрические плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы используются с неисправностями или отсутствием устройств тепловой защиты и терморегуляторов |  | Прекратить использование неисправного электрооборудования. |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания |  | Прекратить использование самодельного электрооборудования. |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| В случае подключения мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг) они используются одновременно |  | Прекратить эксплуатацию части электроприборов |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Наблюдается подключение одного удлинителя в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки от одной линии питания, либо применяются удлинители (сетевые фильтры) с неисправной, вышедшей из строя кнопкой включения, предохранителя |  | Прекратить эксплуатацию удлинителей |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Неиспользуемые электроприборы не отключены от сети |  | Отключить неиспользуемые электроприборы от сети |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Эксплуатируются нестандартные (самодельные) отопительные, нагревательные и иные электроприборы |  | Прекратить эксплуатацию данных электроприборов. |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Параметры электрозащиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и пр.) имеют величины превышающие допустимые нагрузки на защищаемые электрические сети |  | Установить соответствующие предохранители или заменить на автоматические выключатели. |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывание электролампы и светильника (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами |  | Оборудовать светильники колпаками, исключить использование горючих материалов |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов |  | Прекратить эксплуатацию электроприборов, заменить на оборудование заводской готовности |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Монтаж электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку |  | Выполнить монтаж по не горючему основанию или на изоляторах |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Эксплуатация электропроводки и электроприборов без аппаратов защиты |  | Прекратить эксплуатацию |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Размещаются (складируются) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электросчетчиков и аппаратов защиты горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы |  | Убрать от электрооборудования горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Ввод электрической сети в жилой дом через горючие конструкции |  | Обеспечить ввод электропроводников через негорючие конструкции (использование кабель каналов). |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Светильники с лампами накаливания установлены на небезопасном расстоянии от горючих материалов |  | Установить приборы освещения на безопасное расстояние от горючих материалов |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| Использование электронагревательных приборов (ТЭНы, радиаторы, пушки, ветродуи и т.п.) в непосредственной близости с легкогорючими материалами (хлопчатобумажные изделия, полимерные материалы и т.д.) |  | Использовать электронагревательные приборы на необходимом удаленном расстоянии для предотвращения воспламенения горючих материалов |  | Правила устройства электроустановок |
| Использование удлинителей с тройниками с проводкой несоответствующей требуемой мощности сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление) |  | Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление |  | Правила устройства электроустановок |
| В приборах освещения используются лампы накаливания большей мощности, чем это предусмотрено заводом изготовителем прибора освещения |  | Поменять лампу накаливания на лампу меньшей мощности |  | Правила устройства электроустановок |
| Допускается зарядка (эксплуатация) поврежденных литий-ионных аккумуляторных батарей, либо их чрезмерный заряд или использование неоригинальных зарядных устройств |  | Не оставлять устройство на зарядке дольше, чем положено, использовать оригинальные зарядные устройства, прекратить эксплуатацию поврежденного литий-ионного аккумулятора. |  | ГОСТ МЭК 62619-2020 «Аккумуляторы и аккумуляторные батарей, содержание щелочной или другие некислотные электролиты» |
| Электрокипятильники погружные используются без воды в емкости, либо когда уровень воды ниже нижней риски данного кипятильника |  | Прекратить использование электрокипятильника, долить воды до необходимой отметки |  | ГОСТ 14705-83 «Электрокипятильники погружные. Общие технические условия» |
| Допускаются прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами |  | Осуществлять прокладку кабельных линий только над негорючими кровлями, навесами |  | Правила устройства электроустановок |
| Электроприборы и электрические сети расположены вблизи с «мокрыми зонами» помещения |  | Расставить электроприборы на удалении от «мокрой зоны», переместить электрические сети из мокрой зоны |  | Правила устройства электроустановок |
| Подключение и подача электроэнергии самостоятельно без прибора учета и автомата защиты |  | Произвести подключение электросети через приборы учета электроэнергии |  | Правила устройства электроустановок |
| Радиусы внутренней и наружной кривой изгиба кабелей составляет 90 градусов и менее |  | Устранить острый или прямой угол перегиба |  | Правила устройства электроустановок |
| Жилой дом не оборудован молниезащитой |  | Оборудовать дом молниезащитой |  | Инструкция Минэнерго России СО 153-34-21-122-2003.2004 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» |
| Неисправности газового оборудования |  |  |  |  |
| Газовые плиты и газовое оборудование |  |  |  |  |
| Перед использованием газового оборудования помещение не проветрено, а форточка не открыта (заложена) |  | Прекратить эксплуатацию газового оборудования, проветрить помещение, открыть форточку, организовать постоянное проветривание |  | п. 41 Правил противопожарного режима |
| Отсутствие тяги в вытяжной системе газового оборудования |  | С помощью квалифицированного специалиста, устранить неисправность в вытяжной системе |  | п. 40 Правил противопожарного режима |
| Вблизи работающей плиты расположены легковоспламеняющиеся материалы и жидкости |  | Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Переместить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости на достаточное расстояние, чтобы исключить влияние теплового воздействия на них |  | п. 40 Правил противопожарного режима |
| Допускается эксплуатация неисправных газовых приборов, а также газового оборудования, не прошедшего техническое обслуживание |  | Прекратить использование газовых приборов, вызвать специалиста |  | п. 40 Правил противопожарного режима |
| Осуществляется самостоятельное присоединение деталей газовой арматуры, в том числе с помощью искрообразующего инструмента |  | Вызвать специалиста. Исключить применение искрообразующего инструмента |  | п. 87 Правил противопожарного режима |
| Допускается износ или применение несоответствующего типа прокладок соединений газового оборудования |  | Своевременная замена |  | п. 40 Правил противопожарного режима; ГОСТ 52209-2004 «Соединения газовых горелок и аппаратов» |
| Ощущается запах газа в помещении |  | При обнаружении запаха газа надо: - при входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь; - закрыть кран газопровода, проветрить кухню (помещения); - отключить электричество в (помещении) доме, парадной; - отключить все телефоны, так как они «искрят»; - эвакуировать жильцов; - срочно вызвать аварийную газовую службу. Категорические запрещается использовать любые предметы, при эксплуатации которых возможно образование искр. Организовать проветривание помещений путем открытия оконных и дверных проемов для снижения концентрации газа в помещениях. Немедленно прекратить эксплуатацию газовых приборов, перекрыть подачу газа |  | п. 40 Правил противопожарного режима; приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр «Об утверждении инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» (далее – приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр) |
| Газовые приборы остаются включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя |  | Прекратить эксплуатацию газовых приборов без присмотра. |  | п. 40 Правил противопожарного режима |
| Мебель и другие горючие предметы и материалы установлены (размещены) на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами) |  | Установить (разместить) мебель и другие горючие предметы и материалы на требуемое расстояние от газового оборудования |  | п. 40 Правил противопожарного режима |
| Газовые отопительные приборы подключены к воздуховодам и используются для удаления продуктов горения |  | Прекратить эксплуатацию газовых приборов, подключенных к воздуховодам |  | п. 40 Правил противопожарного режима |
| Сработало оповещение (звуковое оповещение) сигнализатора загазованности в помещении(ях) объекта, где используется газовое оборудование. Отсутствует сигнализатор загазованности |  | Перекрыть газ с помощью вентиля. Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу. Установить сигнализатор загазованности при его отсутствии |  | Правило обязательно для исполнения только собственникам жилых помещений, в которых предусмотрено устанавливать датчики загазованности по техническим характеристикам на газовое оборудование |
| Помещение с работающими газовыми приборами используются для сна |  | Прекратить эксплуатацию газовых приборов |  | Приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| Газовые бытовые плиты используются для обогрева помещения |  | Прекратить эксплуатацию газовых приборов |  | Приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| Резинотканевый рукав (шланг) имеет видимые следы повреждений, либо перекручен или согнут |  | Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу. |  | Приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| Газовые плиты применяются для сушки белья и одежды |  | Прекратить сушку белья над газовыми плитами и вблизи нее |  | Приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| При эксплуатации газовых приборов применяется шланг в металлической оплетке либо газовые трубопроводные подводки газового оборудования не снабжены диэлектрическими вставками |  | Применять газовые шланги не проводящие электрический ток, либо установить диэлектрическую вставку |  | СП42-101-2003 |
| Газовая плита с электророзжигом подключена к розетке без заземления |  | Отключить плиту от розетки и проверить контур заземления. |  | Правила устройства электроустановок; СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» |
| Ручка крана конфорок стола, духового шкафа крутятся с усилием либо электроподжиг конфорок на искру срабатывает не с первого раза |  | Провести обслуживание газовой плиты |  | Приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| Газовые баллоны |  |  |  |  |
| Баллон с газом установлен на расстоянии менее 1 метра от отопительных приборов, менее 5 метров до открытого источника огня |  | Переместить газовые баллоны на расстояние не менее 1 метра от отопительных приборов, не менее 5 метров до открытого источника огня. |  | п. 57 Правил противопожарного режима |
| При невозможности установки в одном помещении с газовой плитой (за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления) баллон не установлен на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания |  | Установить баллон на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания |  | п. 57 Правил противопожарного режима |
| Отсутствует предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: "Огнеопасно. Баллоны с газом" у входа в одноквартирный жилой дом, в котором применяются газовые баллоны |  | Установить предупреждающий знак |  | п. 57 Правил противопожарного режима |
| Неисправность перекрывного вентиля газового баллона |  | Прекратить эксплуатацию газового баллона. |  | п. 40 Правил противопожарного режима |
| Газовый баллон хранится в условиях воздействия прямых солнечных лучей |  | Защитить баллон от воздействия прямых солнечных лучей |  | п. 227 Правил противопожарного режима; приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| Превышается срок эксплуатации газового баллона без должного освидетельствования |  | Проведение своевременного освидетельствования баллона в профильном учреждении |  | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» |
| Неисправности печей и печного отопления |  |  |  |  |
| Печи и другие отопительные приборы эксплуатируются без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов |  | Прекратить эксплуатацию отопительных приборов |  | п. 77 Правил противопожарного режима |
| Осуществляется хранение пиротехнических изделий вблизи отопительных приборов |  | Осуществлять хранение пиротехнических изделий в недоступном для детей месте, вдали от отопительных приборов |  | п. 443 Правил противопожарного режима |
| Топливо, другие горючие вещества и материалы расположены на предтопочном листе |  | Переместить горючие вещества и материалы на достаточное расстояние, чтобы исключить влияние теплового воздействия на них |  | п. 80 Правил противопожарного режима |
| Печи топятся не предназначенным для них видом топлива либо разжигаются с помощью ЛВЖ |  | Прекратить эксплуатацию отопительных приборов |  | п. 80 Правил противопожарного режима |
| Вентиляционные и газовые каналы используются в качестве дымоходов |  | Прекратить эксплуатацию отопительных приборов |  | п. 80 Правил противопожарного режима |
| Дымоходы печей не очищены от сажи |  | Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Очистить дымоходы от сажи |  | п. 78 Правил противопожарного режима |
| Зола, шлак, уголь не удаляются в специально отведенные для этого места |  | Удалить золу, шлак, уголь в специально отведенные для этого места (не ближе 15 метров от сгораемых строений) |  | п. 81 Правил противопожарного режима |
| Дверца топки печи закрывается не плотно либо неисправна система затвора. Отсутствует запорное устройство. Отсутствует или имеет недостаточный размер предтопочный лист |  | Устранить недостатки Обеспечить из негорючего материала размером не менее 50х70 см. |  | п. 77 Правил противопожарного режима |
| При продолжительной топке осуществляется перекал печи |  | Прекратить эксплуатацию печи |  | п. 80 Правил противопожарного режима |
| Оставляются без присмотра печи, которые топятся, а также поручается надзор за ними детям |  | Не оставлять без присмотра затопленную печь и не поручать надзор детям. |  | п. 80 Правил противопожарного режима |
| Нарушено расстояние между товарами, шкафами и другого оборудования до печей |  | Разместить не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м |  | п. 83 Правил противопожарного режима |
| Сушка горючих материалов на высоконагреваемых конструкциях печного отопления |  | Исключить факт сушки горючих материалов на высоконагреваемых конструкциях печного отопления |  | п. 79 Правил противопожарного режима |
| Эксплуатируемые печи имеют: 1. Неравномерный нагрев поверхностей. 2. Трещины в печах и трубах. 3. Щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей. 4. Плохую тягу. 5. Следы перегрева и разрушения топливной камеры и дымоходов. 6. Следы повреждения топочной арматуры и ослабление ее в кладке. 7. Следы разрушения боровов и оголовков труб. |  | Прекратить эксплуатацию печи. Устранить выявленные нарушения |  | п. 77 Правил противопожарного режима |
| Установлены отопительные котлы кустарного производства, либо не в соответствии с инструкцией завода-изготовителя |  | Установить котел в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, прекратить эксплуатацию отопительных котлов кустарного производства |  | п. 40 Правил противопожарного режима; приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках не оштукатурены и побелены |  | Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Произвести ремонт домовых каналов |  | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» |
| Дымовые трубы снабжены не исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 мм для зданий с кровлей из горючих материалов) |  | Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Установить исправные искроуловители |  | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» |
| На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, отсутствуют задвижки с отверстием менее 15x15 мм |  | Прекратить эксплуатацию отопительной печи. Установить нормативные задвижки. |  | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» |
| Печь топится с открытой дверкой, дровами, по длине не вмещающимися в топку |  | Применить дрова, подходящие по размеру. Убрать (исключить) несоразмерные дрова из топки печи. |  | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» |
| Вблизи дымохода (или в контакте с ним) складированы горючие материалы (в том числе горючий утеплитель чердачного или междуэтажного перекрытия) |  | Переместить горючие материалы на безопасное расстояние |  | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» |
| Допускается эксплуатация дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы |  | Должны быть обработаны и закрыты негорючим составом или материалом, выдержаны соответствующие расстояния от горючих конструкций |  | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» |
| Теплоемкие печи эксплуатируются с асбестоцементными трубами |  | Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Заменить дымоход, т.к. температура уходящих газов не должна превышать 300 °C |  | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» |
| Содержание и эксплуатация территории |  |  |  |  |
| На территории возле жилого дома имеются свалки горючих и иных отходов |  | Ликвидировать свалку горючих и иных отходов |  | п. 67, 68 Правил противопожарного режима |
| Подъезды к дому загромождены или заставлены |  | Освободить подъезды к дому |  | п. 71 Правил противопожарного режима |
| На территории возле жилого дома имеется сухая трава |  | Очистить территорию от сухой травы |  | п. 66 Правил противопожарного режима |
| Осуществляется пал травы при ветреной погоде |  | Прекратить пал и затушить места горения и тления травы |  | п. 66, 70 Правил противопожарного режима |
| Осуществляется разведение костра, приготовление пищи на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов с использование открытого огня в период наступления аномально жаркой, ветреной погоды |  | Затушить открытый огонь |  | п. 66 Правил противопожарного режима |
| Мангал или печь на твердом топливе для приготовления пищи расположены в непосредственной близости от строения или под навесом с деревянным обрешетником |  | Располагать мангалы и печи для приготовления пищи вдали от строений или под навесом из несгораемых материалов (полностью металлические навесы) |  | п. 65 Правил противопожарного режима |
| На территории жилых домов в противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями допускается разведение костров и сжигание отходов и тары |  | Запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в противопожарных разрывах |  | п. 65 Правил противопожарного режима |
| Используются электрические провода и электрическое оборудование без защиты от внешних факторов и погодных условий |  | Прекратить эксплуатацию электрических проводов (оборудования). Выполнить мероприятия по защите от внешних факторов и погодных условий электрических проводов (оборудования) |  | п. 35 Правил противопожарного режима |
| К жилой зоне, расположенной в лесном массиве, имеется опасность перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения |  | Произвести устройство защитных противопожарных полос и преград |  | п. 70 Правил противопожарного режима |
| Допускается использование пиротехнических изделий на территории, не предназначенной для этого |  | Прекратить использование пиротехнических изделий |  | п. 441 Правил противопожарного режима |
| Над местами размещения горючих материалов пролегают неизолированные воздушные линии электропередач |  | Исключить условия для попадания искр от перехлеста проводов |  | Правила устройства электроустановок |
| Содержание и эксплуатация ДПИ (при наличии) |  |  |  |  |
| Не производится проверка и обслуживание ДПИ |  | Провести проверку, ремонт или обслуживание ДПИ в соответствии с регламентом и инструкцией производителя |  | РД 25 964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации |
| В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, не установлены автономные дымовые пожарные извещатели. |  | Произвести установку автономных дымовых пожарных извещателей |  | п. 85 1 Правил противопожарного режима |
| Неисправности газового оборудования |  |  |  |  |
| Газовые плиты и газовое оборудование (при наличии) |  |  |  |  |
| Перед использованием газового оборудования помещение не проветрено, а форточка не открыта (заложена) |  | Прекратить эксплуатацию газового оборудования, проветрить помещение, открыть форточку, организовать постоянное проветривание |  | п. 41 Правил противопожарного режима |
| Отсутствие тяги в вытяжной системе газового оборудования |  | С помощью квалифицированного специалиста, устранить неисправность в вытяжной системе |  | п. 40 Правил противопожарного режима |
| Вблизи работающей плиты расположены легковоспламеняющиеся материалы и жидкости |  | Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Переместить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости на достаточное расстояние, чтобы исключить влияние теплового воздействия на них |  | п. 40 Правил противопожарного режима |
| Допускается эксплуатация неисправных газовых приборов, а также газового оборудования, не прошедшего техническое обслуживание |  | Прекратить использование газовых приборов, вызвать специалиста |  | п. 40 Правил противопожарного режима |
| Осуществляется самостоятельное присоединение деталей газовой арматуры, в том числе с помощью искрообразующего инструмента |  | Вызвать специалиста. Исключить применение искрообразующего инструмента |  | п. 87 Правил противопожарного режима |
| Допускается износ или применение несоответствующего типа прокладок соединений газового оборудования |  | Своевременная замена |  | п. 40 Правил противопожарного режима; ГОСТ 52209-2004 «Соединения газовых горелок и аппаратов» |
| Ощущается запах газа в помещении |  | При обнаружении запаха газа надо: - при входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь; - закрыть кран газопровода, проветрить кухню (помещения); - отключить электричество в (помещении) доме, парадной; - отключить все телефоны, так как они "искрят"» - эвакуировать жильцов; - срочно вызвать аварийную газовую службу. Категорические запрещается использовать любые предметы, при эксплуатации которых возможно образование искр. Организовать проветривание помещений путем открытия оконных и дверных проемов для снижения концентрации газа в помещениях. Немедленно прекратить эксплуатацию газовых приборов, перекрыть подачу газа |  | п. 87 Правил противопожарного режима; приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| Газовые приборы остаются включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя |  | Прекратить эксплуатацию газовых приборов без присмотра |  | п. 40 Правил противопожарного режима |
| Мебель и другие горючие предметы и материалы установлены (размещены) на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами) |  | Установить (разместить) мебель и другие горючие предметы и материалы на требуемое расстояние от газового оборудования |  | п. 40 Правил противопожарного режима |
| Газовые отопительные приборы подключены к воздуховодам и используются для удаления продуктов горения |  | Прекратить эксплуатацию газовых приборов, подключенных к воздуховодам |  | п. 41 Правил противопожарного режима |
| Сработало оповещение (звуковое оповещение) сигнализатора загазованности в помещении (ях) объекта, где используется газовое оборудование. Отсутствует сигнализатор загазованности |  | Перекрыть газ с помощью вентиля. Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу. Установить сигнализатор загазованности при его отсутствии |  | Правило обязательно для исполнения только собственникам жилых помещений, в которых по техническим характеристикам предусмотрено устанавливать на газовое оборудование датчики загазованности |
| Помещение с работающими газовыми приборами используются для сна |  | Прекратить эксплуатацию газовых приборов |  | Приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| Газовые бытовые плиты используются для обогрева помещения |  | Прекратить эксплуатацию газовых приборов |  | Приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| Резинотканевый рукав (шланг) имеет видимых следы повреждений, либо перекручен или согнут |  | Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу. |  | Приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| Газовые плиты применяются для сушки белья и одежды |  | Прекратить сушку белья над газовыми плитами и вблизи нее |  | Приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| При эксплуатации газовых приборов применяется шланг в металлической оплетке либо газовые трубопроводные подводки газового оборудования не снабжены диэлектрическими вставками |  | Применять газовые шланги не проводящие электрический ток, либо установить диэлектрическую вставку |  | СП42-101-2003 |
| Газовая плита с электророзжигом подключена к розетке без заземления |  | Отключить плиту от розетки и проверить контур заземления |  | Правила устройства электроустановок. 2.04.08-87 «Газоснабжение» |
| Ручка крана конфорок стола, духового шкафа крутятся с усилием либо электроподжиг конфорок на искру срабатывает не с первого раза |  | Провести обслуживание газовой плиты |  | Приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр |
| Неисправности путей эвакуации |  |  |  |  |
| Установлены решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами | Демонтировать решетки, препятствующие аварийному выходу |  | п. 16 Правил противопожарного режима |  |